| ##### Campus Ledeberg Hundelgemsesteenweg 93 9050 LEDEBERG 09 231 23 48 | Naam: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klas: | 6ApDa |  |  |
|  | Datum: |  |  |  |
|  | Vak: | Datacommunicatie |  |  |
|  | Leerkracht: | Vital Vercleyen |  |  |
|  | Pagina’s: |  |  | GEEN |
|  |  |  |  | 20 |

# Oefeningen Les 6

# Bepaal het netwerk & hostadres van deze IP’s en hun subnetmasks

Oefening 1

- IP Address: 192.168.5.85

- Subnet Mask: 255.255.255.0 /24

- Network address: 192.168.5.0

- Broadcast address: 192.168.5.255

- Usable hosts: 254

- Valid host range: 192.168.5.1 – 192.168.5.254

Oefening 2

- IP Address: 10.10.14.55

- Subnet Mask: 255.255.255.192 (/26)

- Network address: 10.10.14.0

- Broadcast address: 10.10.14.63

- Usable hosts: 62

- Valid host range: 10.10.14.1 – 10.10.14.62

Oefening 3

- IP Address: 172.16.77.203

- Subnet Mask: 255.255.255.240 (/28)

- Network address: 172.16.77.192

- Broadcast address: 172.16.77.207

- Usable hosts: 14

- Valid host range: 172.16.77.193 – 172.16.77.206

Oefening 4

- IP Address: 192.168.100.250

- Subnet Mask: 255.255.255.252 (/30)

- Network address: 192.168.100.248

- Broadcast address: 192.168.100.251

- Usable hosts: 2

- Valid host range: 192.168.100.249 – 192.168.100.250

Oefening 5

- IP Address: 172.31.45.90

- Subnet Mask: 255.255.0.0 (/16)

- Network address: 172.31.0.0

- Broadcast address: 172.31.255.255

- Usable hosts: 65,534

- Valid host range: 172.31.0.1 – 172.31.255.254

Oefening 6

- IP Address: 192.168.200.130

- Subnet Mask: 255.255.255.128 (/25)

- Network address: 192.168.200.128

- Broadcast address: 192.168.200.255

- Usable hosts: 126

- Valid host range: 192.168.200.129 – 192.168.200.254

Oefening 7

- IP Address: 10.200.15.78

- Subnet Mask: 255.255.255.224 (/27)

- Network address: 10.200.15.64

- Broadcast address: 10.200.15.95

- Usable hosts: 30

- Valid host range: 10.200.15.65 – 10.200.15.94

Oefening 8

- IP Address: 192.10.15.78

- Subnet Mask: 255.255.248.0 (/21)

- Network address: 192.10.8.0

- Broadcast address: 192.10.15.255

- Usable hosts: 2046

- Valid host range: 192.10.8.1 – 192.10.15.254

Oefening 9

- IP Address: 148.233.138.98

- Subnet Mask: 255.255.224.0 (/19)

- Network address: 148.233.128.0

- Broadcast address: 148.233.159.255

- Usable hosts: 8190

- Valid host range: 148.233.128.1 – 148.233.159.254

Oefening 10

- IP Address: 201.10.190.10

- Subnet Mask: 255.255.252.0 (/22)

- Network address: 201.10.188.0

- Broadcast address: 201.10.191.255

- Usable hosts: 1022

- Valid host range: 201.10.188.1 – 201.10.191.254

# Voor een bedrijf krijgen we het IP adres 192.168.1.0/24. Ze willen dit netwerk opdelen in 4 subnetten.

Subnet 1 = 28 hosts
Subnet 2 = 52 hosts
Subnet 3 = 15 host
Subnet 4 = 5 hosts

Bepaal voor elke afdeling het netwerkadres en het IP-bereik. Geef ook het aantal bruikbare adressen in het subnet.

Subnet2 : 192.168.1.0/26
Subnet1: 192.168.1.64/27
Subnet 3: 192.168.1.96/27
Subnet 4 : 192.168.1.128/29

# Een groot bedrijf heeft een bedrijventerrein met daarop verschillende afdelingen gevestigd. Om veiligheidsredenen dient elke afdeling een eigen subnet te krijgen.

Het bedrijf zelf beschikt over het IP-bereik 10.23.0.0/21. Deel dit netwerk op in subnetten. Je krijgt volgende info:

1. De productie-afdeling heeft 900 IP-adressen nodig. 
2. De administratie heeft 200 IP-adressen nodig. 
3. De IT-afdeling heeft 200 IP-adressen nodig. 
4. De R&D-afdeling heeft 50 IP-adressen nodig. 
5. De overige IP-adressen worden gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen 

Bepaal voor elke afdeling het subnet (CIDR-notatie) en het IP-bereik. Geef ook het aantal bruikbare adressen in het subnet.

| Productie | 10.23.0.0/22 | 10.23.0.1 – 10.23.3.254 | 1022 |
| --- | --- | --- | --- |

| Administratie | 10.23.4.0/24 | 10.23.4.1 – 10.23.4.254 | 254 |
| --- | --- | --- | --- |

| IT | 10.23.5.0/24 | 10.23.5.1 – 10.23.5.254 | 254 |
| --- | --- | --- | --- |

| R&D | 10.23.6.0/26 | 10.23.6.1 – 10.23.6.62 | 62 |
| --- | --- | --- | --- |

| Overige (reserve) |  |  |
| --- | --- | --- |

10.23.6.64/26, 10.23.6.128/25, 10.23.7.0/24

10.23.6.65 – 10.23.6.126; 10.23.6.129 – 10.23.6.254; 10.23.7.1 – 10.23.7.254
62 + 126 + 254 = 442

4. Een organisatie heeft het netwerk 172.20.0.0/22 toegewezen gekregen.
Je moet dit netwerk opdelen in subnetten voor de volgende afdelingen:

- R&D: 300 hosts

- Finance: 100 hosts

- Marketing: 50 hosts

- Support: 25 hosts

- HR: 10 hosts

- R&D: 172.20.0.0/23

- Finance: 172.20.2.0/25

- Marketing: 172.20.2.128/26

- Support: 172.20.2.192/27

- HR: 172.20.2.224/28